|  | # Закрытое акционерное общество «ТЕХСТРОМПРОЕКТ» |
| --- | --- |

Генеральный план муниципального образования сельского поселения Покровский сельсовет Курманаевского района.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

56.13-0.00-00-ПЗ

Том 2

Оренбург 2013

ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ»

«Генеральный план муниципального образования сельского поселения Покровский сельсовет

Курманаевского района»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

56.13-0.00-00-ПЗ

Том 2

Директор                                                                     В.В.Панкеев

Главный инженер проекта                                        А.Г. Каликов

ЗАО «ТЕХСТРОМПРОЕКТ»

460021 г. Оренбург ул. 60 лет Октября, 11-а

Телефон (3532) 33-02-41, Факс (3532) 33-03-25

e-mail:tsp@tehstromproekt.ru.

Свидетельство НП СРО «Альянс проектировщиков Оренбуржья»

рег. номер СРО НП АПО 0401.02-2009-5612022715-П-017 от 19.03.2012 г.

2013

## Содержание:

Введение

1.Цели и задачи территориального планирования

2. Стратегические направления развития

3. Прогноз численности населения

4. Пространственное развитие района, мероприятия по развитию планировочной структуры и совершенствованию функционального зонирования территории

5. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

6. Мероприятия по развитию и размещению объектов транспортной инфраструктуры

7. Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерной инфраструктуры

8. Мероприятия по инженерной защите и подготовке территории

9. Мероприятия по охране природы

10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

11. Основные технико-экономические показатели

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Том 1 | ПЗ | Раздел 1. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Том 2 | АР | Раздел 2. Материалы по обоснованию проекта. Графическая часть |  |
|  |  | -Лист 1. Схема современного состояния и использования территории в границах муниципального образования (опорный план). | М 1: 20 000 |
|  |  | -Лист 2. Схема современного состояния и использования территории в границах населенных пунктов (опорный план). | М 1 : 5 000 |
| Том 3 | ПЗ | Раздел 3.Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка |  |
| Том 4 | АР | Раздел 4. Положения о территориальном планировании. Графическая часть. |  |
|  |  | -Лист 3. Схема функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства местного значения в границах муниципального образования. | М 1: 20 000 |
|  |  | -Лист 4. Схема функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства местного значения в границах населенных пунктов. | М 1: 5 000 |

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план  муниципального образования разработан по заказу Администрации муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области в соответствии с муниципальным контрактом.

«Генеральный план муниципального образования Покровский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области» является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, позволяющим поступательно развиваться и участвовать, как в областных, так и федеральных программах, реализуемых на территории области и посёлка. Таких как «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011–2015 годах», «Социальное развитие села до 2012 года», «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011–2015 годы», «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011–2016 годы» и др.

В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются границы МО Покровского сельсовета Курманаевского района Оренбургской области.

Цель данной градостроительной документации – разработка обоснованных предложений по взаимоувязанному, скоординированному в пространстве развитию и размещению основных объектов хозяйственной  и социальной сферы, расселению, инженерно-транспортной инфраструктуры, охраны окружающей природной среды, интегрированных в пределах рассматриваемой территории  путем  их комплексной организации.В связи с этим при разработке генерального плана  применен ресурсный подход, в основе проекта – функциональное зонирование и ресурсная база, реализация которой  будет определяться социально-экономическими возможностями, демографической ситуацией в стране и в области, и,  в значительной степени, инвестиционной политикой, осуществляемой администрацией области и поселка на рассматриваемой территории.

В генеральном плане определен срок его реализации -  до 2033 г.

При разработке генерального плана приняты во внимание материалы Схемы территориального планирования Курманаевского района (ООО «Геоград» , Орск, 2012), «Стратегия развития Оренбургской области до 2030 г.», ряд других Программ, реализуемых на территории области.

Эскиз генерального плана рассмотрен и одобрен на рабочих совещаниях   администрации  МО Покровский сельсовет.

Генеральный план создаёт основу для координирующих преобразований застройки  и поселковой инфраструктуры, даёт свободу для последующего рассмотрения конкретных проблем в соответствии со стратегическими задачами поселкового  развития.

Генеральный план устанавливает:

- территориальные ресурсы и потребности посёлка для уточнения его границ;

- потенциальную жилищную ёмкость территории;

- направления развития и совершенствования планировочной структуры, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры посёлка;

- наиболее целесообразную форму и режим функционального использования любой части территории посёлка;

- инвестиционную привлекательность поселковых территорий;

- очерёдность и режим освоения новых площадок, а также реконструкцию существующей застройки;

- регулирование процессов отвода участков и продажи (сдачи в аренду) объектов с учётом функционального зонирования поселковых территорий;

- основу для оценки земли, дифференцирования налоговых ставок и платежей, а также для подготовки различных земельно-правовых документов и нормативной базы;

Проектные решения генерального плана являются основанием  для разработки документации по планировке территории посёлка, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды.

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

Работа выполнена авторским коллективом ЗАО «Техстромпроект»

Директор предприятия – Панкеев В.В.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Разработка генерального плана как документа территориального планирования осуществлена в целях обеспечения устойчивого развития  муниципального образования и создания комфортных условий проживания населения на его территории.

Основополагающей целью территориального планирования муниципального образования (далее МО) Покровский сельсовет Курманаевского района является организация безопасной среды обитания, при которой гармонично сочетаются интересы всех слоёв населения, предпринимателей и инвесторов.

На пути к достижению поставленных целей в генеральном плане решаются следующие задачи:

- сохранение историко-культурного, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия поселка;

- определение функционального назначения и параметров использования земель МО;

- определение планируемых объемов и структуры нового жилищного строительства, а также его размещение на территории ОАО;

- планирование реконструкции и развития застроенных территорий;

- выработка стратегии размещения производственных зон в целях повышения эффективности использования их территории и улучшения состояния окружающей среды;

- реорганизация инженерно-транспортной и социальной инфраструктур;

- организация пространства исходя из совокупности природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий.

Покровский сельсовет входит в состав Курманаевского района.  Центром МО Покровский сельсовет является село Покровка.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

1. Стратегия социально-экономического развития МО Покровский сельсовет ориентирована на повышение уровня саморазвития территории.

В её основе лежит комплексный подход. Он направлен на пропорциональное развитие основных сфер хозяйства.

Прежде всего, это касается увязки производственной и непроизводственной сфер, создания благоприятных условий для населения.

Это инфраструктурное обеспечение, увязанное со сложившейся системой расселения, а также откорректированная территориальная организация сферы обслуживания с оптимальной доступностью её объектов.

2. Главная цель стратегии социально-экономического развития МО Покровский сельсовет – повышение эффективности производства, оздоровление социальной обстановки, создание комфортной среды для проживания населения.

Важнейшими составными частями стратегии социально-экономического развития МО являются совершенствование инвестиционного комплекса и развитие земельного рынка и земельных отношений.

3. Стратегия развития земельного рынка и земельных отношений будет базироваться на ряде тенденций, просматривающихся в настоящее время и ожидаемых в перспективе:

- формирование ряда инвестиционных площадок, привлекательных для освоения по перспективным направлениям развития МО (транспортно-логистическая, агропромышленная, туристско-рекреационая);

-	появление новых и развитие существующих фермерских хозяйств путём их укрупнения и привлечения наёмной рабочей силы;

-	при спросе на сельскохозяйственную продукцию ЛПХ являются базой быстрого становления фермерства и других малых форм хозяйствования.

4. Настоящей схемой определены следующие направления комплексного развития территории МО Покровский сельсовет:

-	усиление агропромышленных функций территории, прежде всего, путем дальнейшего развития всех направлений сельского хозяйства;

-	усиление промышленных функций территории, преимущественно за счёт создания предприятий по переработке сельхозпродукции;

-	усиление транспортных функций территории, укрепление автомобильной транспортной сети, реконструкция автомобильных дорог, строительство новых, организация транспортных маршрутов;

-	усиление роли центров сельского поселения в системе расселения, в структуре культурно-бытового обслуживания населения.

5. Ряд положительных факторов:

-	природно-ресурсный потенциал;

-	экономической и социальный потенциал;

-	достаточно выгодное транспортно-географическое положение МО;

3. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В основу прогноза численности населения МО легли следующие факторы:

-	сложившаяся в настоящее время демографическая ситуация;

-	мероприятия по сохранению демографического и социального потенциала, определённые как одни из приоритетных направлений в «Стратегии  развития Оренбургской области на период до 2030 года»;

-	намечаемый в настоящем проекте путь развития, который предполагает развитие всех сфер деятельности, учитывая имеющиеся предпосылки, отмеченные в предыдущем разделе;

-	как следствие, перспективы создания рабочих мест.

Численность жителей МО Покровский сельсовет принята на расчётный срок на уровне 0,4 тыс. человек.

Увеличение численности сверх определенных выше параметров будет зависеть от геополитической обстановки в стране, от социально-экономического развития района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленное развитием различных функций.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся сельское хозяйство, промышленность, внешний транспорт, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по улучшению социальной обстановки в сельском поселении с целью создания условий для закрепления молодёжи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития МО является организация подготовки и переподготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса района.

Таким образом, демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки будут способны «реализовать» имеющиеся возможности развития района.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ  И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

4.1. Пространственное развитие территории.

Пространственная организация определяется положением МО Покровский сельсовет на территории Курманаевского района и геополитическим положением самого района на территории Оренбургской области.

МО Покровский сельсовет входит в Курманаевский район и относится к территориям, максимально подготовленным для развития.

Главный принцип стратегии развития Оренбургской агломерации – совместное развитие крупного города (метрополии) и его окружения: постепенный переход к выявлению крупных центров роста за границами метрополии.

На основе существующего пространственного каркаса территории Курманаевского района, куда входят сельские поселения, инженерные и транспортные сооружения, сельскохозяйственные, лесные и другие земли, проектом генерального плана  предлагаются к реализации предложения с определением площадок активации экономического роста, созданием активных зон приложения труда и отдыха населения.

Совершенствование модели развития муниципального образования будет создавать перспективную пространственную структуру района.

Цель её – упорядочение развития различных зон, создание пространственных центров и осей активного взаимодействия, способствующих гармоничному развитию территориальной структуры.  Помимо центров активного роста, в модели устойчивого развития и использования территории присутствуют основные виды хозяйственной деятельности и природных ресурсов на территории МО:

- гражданского строительства;

-	промышленного строительства;

-	сельского хозяйства;

-	рекреационной деятельности;

-	природоохранной деятельности.

Территориальный каркас определяет пространственную структуру сельского поселения. В его основе –единая транспортно-планировочная система, зоны экономической активности, составляющие фундамент пространственно-экономического каркаса района.

4.2. Функциональное зонирование и планировочная структура

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики РФ, общая площадь земель муниципального образования Покровский сельсовет составляет 22970,14 га.

Земли, находящиеся в пределах Покровского сельсовета, составляют земельный фонд муниципального образования. Государственный учет земель осуществляется по категориям земель и угодьям.

Земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли населенных пунктов;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Таблица - Наличие и распределение земельного фонда района по категориям земель

| Категория земель | Общая площадь земель |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| - Земли сельскохозяйственного назначения | 22395,96 | 97,5 |
| - Земли населенных пунктов | 283,57 | 1,24 |
| - Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. | 32,73 | 0,14 |
| - Земли лесного, водного фонда | 179,67 | 0,78 |
| Итого земель | 22970,14 | 100 |

Территория населенного пункта делится на функциональные зоны в зависимости от вида использования и деятельности населения

-	селитебная зона – предназначена для постоянного проживания населения в качестве главной функции.

Преимущественным типом застройки являются жилые дома усадебного типа (одноквартирные и двухквартирные блокированные). Допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. Включаются также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В административном центре с. Покровка формируется поселенческая общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке. Административный центр формитуется следующими существующими объектами:

- Административное здание;

- Сельский дом культуры;

- Школа;

- Детский сад;

- ФАП;

- Магазин.

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий на перспективу, производен по социальным нормативам исходя из функционального назначения объекта (см. раздел 8 «Материалов по обоснованию» Том1).

-	производственная зона – Производственная зона формируется площадками производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

При разработке документации по планировке территорий и проектной документации для площадок в составе производственных территориальных зон поселения предусматривается:

- функциональное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

- рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на предприятиях, между ними и селитебной территорией;

- кооперирование основных и вспомогательных производств, и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие селитебную часть поселения;

- организацию единой сети обслуживания трудящихся;

- возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

- благоустройство территории (площадки);

- органичное сочетание проектных композиционных, объемно-пространственных и архитектурно - планировочных решений с окружающей застройкой;

- защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

- восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

-	зона сельскохозяйственного использования – Территории, занятые объектами сельскохозяйственного назначения.  Предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства и развития объектов сельскохозяйственного назначения:

- территории животноводчестких комплексов;

- территории МТФ;

- территория МТМ;

- гаражи для стоянки сельхозтехники;

- механический ток;

- зерносклады.

Нормативные параметры застройки зоны сельскохозяйственного использования принимаются в соответствии с требованиями раздела 4 Региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области.

- рекреационная зона - Зона предназначена для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки поселений и включает озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенного пункта.

На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией указанных объектов. Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами поселения, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный комплекс.

- зона специального назначения - в состав зоны специального назначения включаются территории кладбища, водозабора, скотомогильник.

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО,

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

5.1. Развитие и размещение производственных объектов

и объектов АПК

1. В части развития и размещения производственных объектов и объектов, и территории АПК предусматривается:

1) Реконструкция и модернизация действующих производственных зданий.

2) Переоборудование действующих производственных зданий и изменение их функционального назначения с целью сокращения размера санитарно-защитной зоны

3) Ликвидация либо вынос производственных зданий и объектов, если выполнение первых двух пунктов не является возможным.

При выполнении всех вышеперечисленных мероприятий руководствоваться региональными нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области.

5.2. Развитие и размещение объектов

социальной сферы

На базе уже существующего потенциала, с учётом реализуемых Программ, а также существующих федеральных и региональных нормативов настоящей Схемой на территории МО Покровский сельсовет предусматривается:

Образование

1) Развитие дополнительного образования в классах детского и юношеского творчества, музыкальных, художественных и хореографических классах, школе искусств на базе МБОУ «Покровская СОШ» в целях обеспечения более полного использования имеющихся площадей.

2) В связи с тем, что срок эксплуатации здания СОШ достигает 35-40 лет, необходимо проведение обследования с целью выявления уровня технического состояния конструкций. По результатам выводов технической экспертизы необходимо составить план мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту.

Здравоохранение

1) Обеспечение учреждений подготовленными медицинскими кадрами (врачами и средним медицинским персоналом) в соответствии с существующими федеральными и региональными нормативами.

2) Компьютеризация системы здравоохранения.

3) Дальнейшее развитие единого информационного пространства здравоохранения путем интеграции информационных систем всех субъектов здравоохранения, обязательного медицинского страхования и социальной защиты населения в единую информационно-аналитическую систему.

Культура

1) Проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации учреждения культуры (проектный срок).

2) Реконструкция и капитальный ремонт ветхого и аварийного фонда, ремонт крыши.

3) Развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

4) Обеспечение учреждения культуры современными специальными автосредствами.

Спорт

1) Создание благоприятных условий для деятельности коллективов физической культуры;

2) Укрепление материально-технической базы учреждений ФиС для занятия населения спортом;

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Проектом предлагается расширять сеть предприятий торговли и повседневного обслуживания с учетом развития территории жилой и производственной застройки.

Жилищное строительство

Исходя из расчётов, следует, что к расчетному сроку – 2033 г. численность населения Покровского сельсовета уменьшится на 24,61% и составит 429 чел., следовательно, в увеличении площади селитебной зоны нет необходимости.

Размер территории развития селитебной зоны

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», а также областные программы:

-	Областная целевая программа «Жилище»;

-	«Социальное развитие села» и др.

Необходима поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ.

Дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Кроме того, проектом предлагается:

1) Полная ликвидация существующего аварийного и ветхого жилья, а также переоценка технического состояния жилищного фонда, переучет и снос пустующих домов.

3) Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

4) Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов каждом населённом пункте.

5) Осуществление мероприятий в отношении жилищного фонда из данного реестра, исходя из технического состояния зданий, наличия инвестиционных предложений (под расселение мигрантов, развитие сельского туризма, дачные поселки, ремонт и пр.), соображений благоустройства территорий.

Особое внимание должно быть уделено составлению правовых документов, регламентирующих передачу и дальнейшее использование пустующих домов и участков, учитывая, что большинство из них находится в личной собственности.

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Дорожная сеть Покровского сельсовета представлена автодорогами, областного и внутрихозяйственного значения.

Особенностями положения МО Покровский сельсовет являются:

•	размещение территории района в зоне часовой доступности от районного центра - села Курманаевка на расстоянии 2 км;

•	размещение территории района в зоне часовой доступности от г. Бузулука на расстоянии 40 км;

•	наличие на территории района автодороги, что важно для экономического развития района;

Проектное предложение:

1) Развитие улично-дорожной сети.

2) Развитие сети общественного транспорта;

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ

ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

7.1. Водоснабжение

Современное состояние

На основании паспорта Муниципального образования сельское поселение Покровский сельсовет в настоящее время сложилась следующая ситуация.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от водозаборных скважин. Вода из скважин подается в накопительные подземные емкости, и далее потребителям.

Постройка нового водозабора в каждом населенном пункте на 2 скважины.

Водопроводные сети изношены на 20 %.

Проектное решение

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода необходимо устройство зон санитарной охраны на всех источниках хозяйственно-питьевого водоснабжения. Границы первых и вторых поясов ЗСО существующих и проектируемых источников водоснабжения, и водопроводных сооружений в настоящем проекте устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Необходимо провести инвентаризацию подземных емкостей. Устройство водопроводной сети к вновь строящемуся микрорайону.

7.2. Водоотведение

Современное состояние

Канализационные сети отсутствуют. Очистных сооружений нет. Сброс стоков осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом специализированным автотранспортом.

Проектное решение

Настоящим проектом предусматривается строительство очистных сооружений и устройство канализационных сетей на территории административного центра сельсовета, а в остальных населенных пунктов предусматривается утройство местных выгребных ям. Удаление и вывоз жидких бытовых отходов будет осуществляться специализированным транспортом.

7.3. Санитарная очистка

Современное состояние

На территории МО Покровский сельсовет располагаются 3 свалки ТБО: северо-западнее и северо-восточнее с. Покровка, и южнее с. Сергеевка. Территория свалки огорожена и оборудована.

Согласно СанПиН 2.2.1\2.1.1.2739-10 СЗЗ свалки 500м.

Проектное предложение:

Количество ТБО от сельского поселения Покровский сельсовет, подлежащее утилизации за год, составит: на планируемый срок – 128,7 тонн, в соответствии с расчетами по формуле приведеной в СП 42.13330.2011. Учитывая специфический характер сельской местности, количество ТБО, подлежащее утилизации на полигоне, принимается около 70% от расчетного количества ТБО и составит 90,1 тонны в год на планируемый срок.

В настоящем проекте на планируемый срок предусматривается закрытие и постепенная рекультивация всех полигонов ТБО.  Оборудование новых в северо-восточном направлении от села Покровка и севернее с. Сергеевка, с учетом санитарных разрывов до жилой застройки, водоохранных зон.

Территория должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена оборудована шлагбаумом и указательными знаками. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на балансодержателя объекта.

Захоронения трупов животных

Современное состояние

На территории сельского поселения Покровский сельсовет располагаются 3 действующих скотомогильника: северо-западнее с. Покровка, северо-восточнее и юго-западнее с. Сергеевка; и одна яма Беккера севернее с. Сергеевка.

Проектное предложение:

В настоящем проекте на планируемый срок предусматривается консервация и постепенная рекультивация всех скотомогильников и ямы Беккера.  Оборудование новых ям Беккера в северо-западном направлении от села Покровка и севернее с. Сергеевка, с учетом санитарных разрывов до жилой застройки, водоохранных зон.

Территория должна быть оканавлена, обвалована, огорожена, озеленена оборудована шлагбаумом и указательными знаками. Ответственность за соблюдением санитарных норм и требований возлагается на балансодержателя объекта.

7.4. Теплоснабжение

Современное состояние

В настоящее время теплоснабжение села Покровка осуществляется децентрализовано – от индивидуальных газовых теплогенераторов. Централизованное отопление используется только для обеспечения теплом объектов социальной инфраструктуры.

Проектное решение

Проектом предлагается новое строительство жилой малоэтажной индивидуальной застройки. Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

7.5. Электроснабжение

Существующее положение

В настоящее время в МО Покровский сельсовет электрифицированы жилые дома, здания образования, детские дошкольные учреждения, культурно просветительные учреждения, предприятия сельскохозяйственного назначения, торговли и общественного питания, ЖКХ и благоустройства.

Внутриплощадочные сети выполнены линиями 0,38кВ от низковольтных щитов трансформаторных подстанций.

Электрические сети и трансформаторные подстанции находятся на балансе Курманаевского РЭС. Техническое состояние оборудования понизительных станций и сельских электрических сетей удовлетворительное.

Процент загрузки понизительных станций позволяет подсоединение к ним новых нагрузок.

Проектное предложение

Значительное возрастание нагрузки связано со строительством и реконструкцией предприятий сельскохозяйственного назначения. Их мощности и электрические нагрузки должны быть определены на последующих стадиях проектирования специализированными организациями. МО Покровский сельсовет подлежит реализации комплексной программы по монтажу осветительного оборудования «Светлая область». Основными задачами данной программы являются создание комфортных условий проживания населения, обеспечение безопасного движения, улучшение криминогенной обстановки и улучшение восприятия облика населенного пункта в темное время суток.

К объектам, предлагаемым к размещению в данном проекте, необходимо строительство электросетей 10 кВ и трансформаторных подстанций. А

также реконструкция и замена на большее сечение существующих распределительных сетей, замена устаревшего оборудования в существующих РП и ТП, строительство новых ТП взамен находящихся в аварийном состоянии.

На планируемый срок проектом предлагается применение альтернативных источников электроэнергии, а также мероприятия по энергосбережению.

7.6. Газоснабжение

Существующее положение

Поставку природного газа в Курманаевский район осуществляет ООО «Оренбургрегионгаз». В МО Покровский сельсовет действуют ГРП. В ГРП происходит снижение давления газа с высокого на низкое. Газ низкого давления подается к потребителям (жилые дома).

Потребителями природного газа в МО Покровский сельсовет являются:

-население,  использующее природный газ для приготовления пищи, горячей воды и нужд отопления, в том числе приусадебное хозяйство.

-социальная инфраструктура: учреждения образования, здравоохранения, детские дошкольные учреждения, культурно просветительные учреждения, предприятия торговли и общественного питания, ЖКХ.

Выводы:

1) Население района обеспечено природным газом на 100%.

2) Техническое состояние газового хозяйства удовлетворительное.

Проектное решение

Система газоснабжения района остается неизменной – от существующего магистрального газопровода. На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа, в связи с намечающимся новым жилищным строительством индивидуальных жилых домов, сельскохозяйственного производства, а также строительством новых производственных котельных различной мощности, обеспечивающих отоплением планируемые объекты.

Новое жилищное строительство, предусматривается в населенном пункте с.Покровка.

Основные мероприятия по газоснабжению района на планируемый срок:

1) Газифицировать на 100% с. Покровка с учетом перспективного развития;

2) Проложить газопровод с сооружением ГРП к новым площадкам жилищного строительства;

Система газоснабжения предусмотрена подземная, согласно требованиям ГОСТ, СП, СНиП.

7.7. Средства связи

7.7.1. Телефонизация

На территории МО Покровский сельсовет работают операторы сотовой связи -  Билайн, Мегафон, МТС.

Дальнейшее развитие телефонной сети в поселении планируется обеспечить в результате замены действующего устаревшего оборудования на современное, с увеличением их номерной емкости.

В результате реализации программы «Универсальная услуга связи с использованием таксофонов» в населенных пунктах установлен 1 таксофон, пункт коллективного доступа в Интернет (ПКД) организован в почтовом отделении.

В перспективе, в сочетании с сетью сотовой подвижной связи, должна быть полностью реализована потребность населения и организаций в услугах телефонной связи.

7.7.2 Радиофикация

В настоящее время сеть проводного вещания в населенном пункте отсутствует. Система оповещения населения в селе есть.

7.7.3. Телевидение

Развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового вещания на цифровое вещание.  В перспективе (до 2015 г.) планируется на ТВ станциях установка 2-3 цифровых передатчиков, каждый из которых осуществляет передачу 6-8 ТВ программ и 2-4 программ звукового вещания. При этом, один передатчик будет обеспечивать трансляцию обязательного блока программ, включающего общефедеральные программы «Первый канал», «Россия», «Культура», региональной (областной), НТВ, программ радиовещания «Радио России», «Маяк» на бесплатной основе.

8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЕ

И ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

На территории МО Покровский сельсовет существуют физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность.

- развитие овражно-балочной сети;

- неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки;

- затопление паводковыми водами части территории;

- наличие овражных территорий;

- наличие территорий после переноса навозохранилища.

Проектом предлагается:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство овражных территорий;

- В местах организации зон отдыха на берегах рек или водоёмов предусматривается устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно водной акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия.

Глубина водоема в месте купания 0,7-1,5 м.

Приведенный состав инженерных мероприятий подлежит уточнению в последующих стадиях проектирования.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В составе раздела  «Охраны окружающей среды» входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер планировочного характера, направленных на охрану окружающей среды и ее компонентов, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

9.1. Основные источники негативных воздействий

на окружающую среду

К основным источникам (в том числе потенциально опасным) негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения муниципального района относятся следующие территории и функциональные объекты:

- производственные и коммунальные объекты

- газораспределительные станции

- понизительные электрические подстанции

- очистные сооружения канализации

- полигоны ТБО (свалки)

- карьеры

- кладбища

- сельскохозяйственные объекты

- скотомогильники

- автомагистрали

- магистральные газопроводы

- воздушные линии электропередачи

9.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах населенных пунктов и на межселенных территориях:

- объекты водного фонда (водотоки, водоемы, болота)

- месторождения подземных вод

- водозаборные узлы и сооружения

- источники необорудованные и родники

- лесные угодья

- лесопарки

- кустарники и полукустарники

- степная травянистая растительность

- луга, пастбища и сенокосы

- пашня

9.3. Зоны с особыми условиями использавания территорий,

формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими

факторами.

В графических материалах настоящего раздела в качестве планировочных ограничений, во многом определяющих возможности пространственного развития, градостроительного, хозяйственного и рекреационного использования территории муниципального образования, выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	санитарно-защитные зоны понизительных подстанций;

-	санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных объектов;

- санитарно-защитные зоны очистных сооружений;

-	санитарно-защитные зоны свалок ТБО;

-	санитарно-защитные зоны скотомогильника;

-	санитарно-защитные зоны кладбища;

-	санитарный разрыв автомобильных и железных дорог;

-	санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

-	санитарный разрыв магистральных газопроводов;

-	1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборных узлов и сооружений;

-	водоохранные зоны;

-	особо охраняемые природные территории;

Границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, потенциальные возможности организации новых особо охраняемых природных территорий с учетом сохранения и рекомендаций по восстановлению утраченных элементов природно-экологического каркаса муниципального района положены в основу комплексной оценки территории (см.  «Схема современного состояния и использования территории  в границах муниципального образования (опорный план). М 1:20000»; «Схема современного состояния и использования территории в границах населенных пунктов (опорный план). М 1:5000»; «Схема функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства местного значения в границах муниципального образования. М 1:20000»; «Схема функциональных зон и планируемых объектов капитального строительства местного значения в границах насе-ленных пунктов. М 1:5000»).

9.4. Система особо охраняемых природных территорий.

Перспективы совершенствования и развития.

Памятники природы

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории  МО «Покровский сельсовет» выделены  особо охраняемые природные территории - это памятники природы регионального значения, такие как Макаровский овраг, Шаболовская степь и памятник областного значения - Шаболовские(Макаровские) шишки.

Перечень памятников природы областного значения, утвержденный распоряжением администрации Оренбургской области  от 21.05.1998г. № 505-р «О памятниках природы Оренбургской области» приведен в «Схеме территориального планирования Муниципального образования «Курманаевс-кий район» Оренбургской области»,  в томе 2 «Материалы по обоснованию», «Геоград» 2012 год.

Макаровский овраг.

Обрывистый яр находится на восточном краю междуречного плато, на границе его с долиной р. Тананык. Около бровки фрагментарно обнажаются желтовато-белые мергели, известняки и известковистые глины, в низах разреза преобладающими становятся глины. Эти породы относятся к верхам разреза волжского яруса юры. Встречаются ракушечники, которые по фаунистическому комплексу существенно отличаются от известных разрезов верхней юры на г. Ханской и на Ветлянских каменоломнях.

В изобилии встречались крупные с ребристой раковиной Jnoceranuidae, много также пелеципод Aucella, брахиопод, аммонитов. Этот разрез представляет отложения, перекрывающие горючесланцевую толщу, в которой разведаны крупные месторождения горючих сланцев (в т.ч.Общесыртовское). Хороших выходов сланценосных отложений возле Макаровского уступа нет, их можно наблюдать в виде осыпей и оплывин среди развалин с.Макаровка (1,2 км от уступа). Это темно-серые до черных, обогащенные органическим веществом, глины. Здесь их можно вскрыть шурфом или канавой на глубине не более 1 м.

В начале XX столетия их разрезы в небольшом овражке в коренном залегании возле с. Макаровка описывал С.С.Неуструев (1916), сейчас они покрыты осыпью и задернованы. Несмотря на этот недостаток Макаровского уступа и окрестностей бывшего с. Макаровка можно составить представление о положении горючесланцевой толщи в разрезе волжского яруса юры.

Ниже выходов белоцветных пород волжского яруса Макаровский уступ осложняют оползни, которыми образованы узкие оползневые терраски с поверхностью, наклоненной к тыловому шву. Около оползней образованы мочажины, покрытые влаголюбивой растительностью. В тыловом шве одной оползневой терраски сформировалось небольшое озерко. Оползни и мочажины – это типичный элемент ландшафта, характерный для уступа междуречного плато на большом пространстве от с. Макаровка на юге до с. Тарпановка на севере. Оползни связаны с глинистой частью разреза волжского яруса.

Макаровские шишки.

Два высоких холма, расположенных в шести с половиной километрах к юго-западу от Покровки Курманаевского района, именуемых Макаровскими шишками, являются памятниками природы областного значения. В Покровке их еще называют Кумрасинскими, из-за расположенного недалеко села Кумраси, относящегося к Самарской области. Абсолютная отметка холмов - 262 метра над уровнем моря, относительная высота - 20 метров. Это третьи по высоте точки района после Гришкиной горы (273 м) и Большого Шихана (262,8 м.)

Объекты культурного наследия

К объектам культурного наследия относятся: объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия Покровского сельсовета представлены в таблице.

| № п/п | Название объекта культурного наследия |
| --- | --- |
| 1 | IV Курганный могильник |

Мероприятия по организации охраны объектов культурного наследия Оренбургской области

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия Покровского сельсовета не определены.

Границы территорий объектов и границы зон охраны объектов культурного наследия должны быть установлены законами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

До определения границ земель объектов культурного наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, с установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель и градо-строительными регламентами в границах данных зон, все виды проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного наследия и разрабатываемая градостроительная документация подлежат согласованию с государственным органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области.

При разработке проектов территориального планирования и иной градостроительной документации территорий муниципальных образований, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

9.5. Комплекс природоохранных мероприятий

планировочного характера

Настоящим генпланом предусматриваются решения территориального характера по совершенствованию структуры расселения и природопользования, улучшению условий проживания и отдыха населения, локализации ареалов эколого-градостроительных конфликтных ситуаций (мероприятия показаны в разделе «Охраны окружающей среды», выполненной в электронном виде; основные атрибуты (параметры) привязаны в семантической базе данных каждого графического слоя):

-	перебазирование экологически опасных объектов (1 свалка ТБО) ;

-	расчистка речных долин от мусора и русел рек от загрязненных донных отложений;

-	защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления;

-	охрана источников водоснабжения и водозаборных узлов;

-	охрана родников и источников;

-	экологический контроль полигона ТБО (свалок);

-	снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными и коммунальными объектами (в рамках требований природоохранного и санитарного законодательства);

-	снижение загрязнений компонентов окружающей среды сельскохозяйственными объектами (в рамках требований природоохранного и санитарного законодательства);

-	экологический контроль магистральных газопроводов.

- экологический контроль очистных сооружений.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории МО Покровский сельсовет существуют физико-геологические процессы и явления, отрицательно влияющих на нормальную жизнедеятельность.

- развитие овражно-балочной сети;

- неорганизованный сток поверхностных вод и сброс их в водоемы без очистки;

- затопление паводковыми водами части территории;

- наличие овражных территорий;

- наличие территорий после переноса навозохранилища.

Проектом предлагается:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Благоустройство овражных территорий;

- В местах организации зон отдыха на берегах рек или водоёмов предусматривается устройство пляжей. Отсыпка пляжной полосы намечается песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно водной акватории, прилегающей к пляжу на расстоянии до 30 м, также подсыпается слоем песка или гравия.

Глубина водоема в месте купания 0,7-1,5 м.

Приведенный состав инженерных мероприятий подлежит уточнению в последующих стадиях проектирования.

10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.

Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных объектов и рост объемов производства. Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.

Наиболее вероятные ЧС для района:

-	аварии на объектах ЖКХ, сопровождаемые нарушением жизнеобеспечения населения;

-	пожары в зданиях и сооружениях с гибелью 2 человек и более.

Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками энергоснабжения.

10.2.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:

-	улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

-	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

-	работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;

-	комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с гололедом на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

-	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

-	регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

-	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

10.2.2. Мероприятия по предупреждению ЧС на

взрывопожароопасных объектах.

Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:

-	совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения.

-	содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ.

-	точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

-	регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

-	регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

10.2.3. Аварии на магистральном и распределительном газопроводе

Под аварийными ситуациями, подразумеваются аварии, которые возникают на этапе эксплуатации газопровода и могут привести к значительным последствиям для людей и окружающей среды.

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

Опасными производственными факторами трубопроводов являются:

-	Разрушение трубопровода и его элементов, сопровождающихся разлетом осколков металла и грунта;

-	Возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое воздействие пожара;

-	Взрыв газовоздушной смеси;

-	Обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;

-	Дым;

-	Токсичность продукции.

Известные аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85*.

10.3. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Существующее положение

На территории Покровского сельсовета имеется добровольная пожарная дружина в составе 3-х чел. Осуществляется круглосуточное, постоянное дежурство, имеется связь с оперативным дежурным МЧС района.

Существующая водопроводная сеть обеспечена пожарными гидрантами. Места их нахождения нанесены на схеме инженерной инфраструктуры местного значения.

Проектное предложение

В соответствии с Федеральным Законом РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. (ст.76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо. По нормативным документам, при числе жителей до 1 тыс. человек, пождепо должно располагать 1 автомобилем. В настоящее время пождепо отсутствует. Планируется его постройка на 1 машиноместо.

10.3.1. Потребности воды на пожаротушение:

В с. Покровка предусматривается объединение противопожарного хозяйственно-питьевого водопровода. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 1 СП 8.13130.2009 (изм.№1 за 1.02.2011), исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 6.3 СП), а время пополнения противопожарного запаса для поселений и сельхоз предприятий - 72 часа (п. 6.4 СП).

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается в соответствии со СП 30.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-

85*),  СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». Противопожарный расход определяется объемом воды используемом на пожаротушение в жилой застройке или сельскохозяйственном предприятии по наибольшему расходу воды.

Для МО Покровский с/с:

На планируемый срок и первый этап развития принимается один пожар в жилой застройке или один на сельхоз предприятии по наибольшему расходу воды. С расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек при пожаре в жилой застройке и пожаре на с/х предприятии. Расход воды на внутреннее пожаротушение – 2,5 л/сек при пожаре в жилой застройке и 2 х 2,5 при пожаре на с/х предприятии.

Требуемый противопожарный запас воды для тушения пожара в жилой застройке составит: ((10 + 2,5) х 10800): 1000 = 135 м3.

Требуемый противопожарный запас воды для тушения пожара на с/х предприятии составит: ((10 + 2 х 2,5) х 10800): 1000 = 162 м3.

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый поселковый водопровод должен иметь их не менее двух.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

11. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок (2033) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |
| 1 | Численность населения в пределах поселка | чел. | 569 | 429 |
| 2 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | -население младше трудоспособного возраста | % | - | - |
|  | -население трудоспособного возраста (мужчины 16-59, женщины 16-54) | % | - | - |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | - | - |
| 3 | Численность занятых в экономике всего: | чел. | - | - |
| II | Сводный баланс использования территорий населенных пунктов |  |  |  |
|  | Территории жилой застройки, всего | га | - | - |
|  | Территория застройки является дополнением к существующей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1 | Селитебная зона | га | 118,01 | 143,45 |
| 2 | Производственная зона | га | - | 32,15 |
| 3 | Ландшафтно-рекреационная зона | га | 51,54 | 81,45 |
| 4 | Зона сельхоз. использования | га | 102,57 | 146,44 |
| 5 | Зона специального назначения | га | - | - |
| 6 | Резервная территория под развитие жилой застройки | га | - | - |
|  | Средняя жилищная обеспеченность на одного человека | м2/ чел | - | - |
| III | Сводный баланс использования территорий муниципального образования |  |  |  |
| 1 | Земли населенных пунктов | га | 283,57 | 276,53 |
| 2 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и земли спец. назначения | га | 32,73 | 51,08 |
| 3 | Земли особо охраняемых объектов и территорий | га | 78,21 | 78,21 |
| 4 | Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса | га | 179,67 | 179,67 |
| 5 | Земли сельхоз. назначения | га | 22395,96 | 22356,92 |
|  | Всего в границах муниципального образования | га | 22970,14 | 22970,14 |
| IV | Объекты социально-бытового и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест всего | 30 | 45 |
| 2 | Общеобразовательные учреждения | мест всего | 180 | 180 |
| 3 | Больницы | коек всего/на 1000 чел. | - | - |
| 4 | Поликлиники | Раб. мест | - | - |
| 5 | Библиотеки | тыс.экз./ на 1000 чел. | - | - |
| 6 | Предприятия торговли | м2торг.площади | 186 | 186 |
| 7 | Объекты бытового обслуживания | Раб. Мест | - | - |
| 8 | Отделение связи | объект | - | - |
| 9 | Отделения банков | объект | - | - |
| 10 | Учреждение управления | объект | - | - |
| V | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1.1 | Протяженность линий общественного транспорта |  |  |  |
|  | Автобус | км | - | - |
| 1.2 | Протяженность улиц | км | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | - |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - улиц в жилой застройке | км | - | - |
|  | - проездов | км | - | - |
|  | - переулков | км | - | - |
| 1.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | - | - |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | км | - | - |
| 1.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей | автомобилей | - | - |
| VI | Водоснабжение |  |  |  |
|  | Водопотребление (всего) | м3/сут. | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений | м3/сут. | - | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут | - | - |
|  | Протяженность сетей | км | - | - |
| VII | Водоотведение |  |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | м3/сут. | - | - |
|  | Производительность канализационных очистных сооружений | м3/сут. | - | - |
| VIII | Энергоснабжение |  |  |  |
| 1 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | - | - |
| 2 | Потребность в электроэнергии |  | - | - |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
| 3 | Потреблениеэлектроэнергии на 1 чел. в год | кВт.ч | - | - |
| 4 | в том числе:- на коммунально-бытовыенужды | кВт.ч | - | - |
| 5 | Численность населения | чел | - | - |
| 6 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 7 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | мвт | - | - |
| 8 | на коммунально-бытовые нужды | мвт | - | - |
| 9 | Удельное коммунально-бытовое электро-потребление на человека | квтч/год | - | - |
| 10 | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.квтч | - | - |
| IX | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора всего, | гкал/час | - | - |
| X | Газоснабжение |  |  |  |
| 1 | Уровень обеспеченности населения природным газом, в том числе: | % | - | - |
| 2 | - сетевым газом | % | - | - |
| 3 | - сжиженным | % | - | - |
| XI | Телефонизация |  |  |  |
| 1 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | - | - |
| 2 | Потребность населения в телефонах | шт. | - | - |
| XII | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 1. | Устройство закрытых водостоков | км | - | - |
| 2. | Устройство открытых водостоков | км | - | - |
| 3. | Устройство напорных коллекторов | км | - | - |
| 4. | Насосные станции | объект | - | - |
| 5. | Камеры гашения | объект | - | - |
| 6. | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | - | - |
| 7. | Локальные очистные сооружения закрытого типа | объект | - | - |
| 8 | Устройство дамбы обвалования | км | - | - |
| XIII | Зеленые насаждения |  |  |  |
| 1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
| 2 | Обеспеченность | м2/чел | - | - |
| XIV | Охрана окружающей среды |  |  |  |
| 1 | Строительство полигона ТБО | шт. | - | - |

ПРИЛОЖЕНИЯ